PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos – NR 01

IMPLANTAÇÃO DO PGR – GRO CONFORME                                                    PORTARIA SEPRT/ME Nº 1295 02/02/2021

PORTARIA SEPRT/ME Nº 6730 09/03/2020

# Inventário de Riscos Plano de Ação

{{EMPRESA}}

NR-9: Avaliação e Controle das Exposições ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos – Portaria SEPRT Nº 6735 10/0 em conformidade com o PGR da NR 01

Data do documento: {{DATAATUAL}}

Revisão periódica: {{DATAATUAL}} à {{DATAFINAL}}

Revisão Global: 2027

| PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍNDICE DE REVISÕES |  |  |  |  |  |  |
| Nº REV. | MOTIVO |  | CONTEÚDO |  | DATA | RESPONSÁVEL |
| 1 | Antecipação e reconhecimento do riscos ocupacionais. |  | Levantamento preliminar dos riscos ocupacionais. |  | 05/06/2026 |  |
| DATA |  | ELABORADO POR |  | CREA/UF | APROVADO POR |  |
| 06/2026 |  | GENILSON CORDOVIL ALVES |  | 1521453225 |  |  |
| 06/2026 |  | EDNA BAÍA ALMEIDA CORDOVIL |  | 1521252289 |  |  |

# IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

| EMPRESA | {{EMPRESA}} |
| --- | --- |
| ENDEREÇO |  |
| BAIRRO / CIDADE |  |
| CEP |  |
| CNPJ | {{CNPJ}} |
| CNAE |  |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE |  |
| GRAU DE RISCO |  |
| CNAE (SECUNDÁRIO) |  |
| DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE |  |
| GRAU DE RISCO (SECUNDÁRIO) |  |
| FUNCIONÁRIOS |  |
| VIGÊNCIA | {{DATAATUAL}} – {{DATAFINAL}} |
| CONTATO |  |
| EMAIL |  |
| FONE |  |

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente programa vem atender os dispositivos contidos na Norma Regulamentadora nº 01, conforme preconizado na lei n° 6514 de 22 de Dezembro de 1977, como também na Portaria n° 6730 de 12 de Março de 2020, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação, do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). A empresa: {{EMPRESA}}, em atendimento à legislação vigente, designa como responsável técnico o Engenheiro de Segurança do Trabalho Sr. GENILSON CORDOVIL ALVES, inscrito no CREA sob o nº 1521453225 e a Sra. EDNA BAÍA ALMEIDA CORDOVIL ALVES CREA 1521252289. Para a elaboração do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Nº 01.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

GENILSON CORDOVIL ALVES  -  CREA Nº 1521453225

EDNA BAÍA ALMEIDA CORDOVIL ALVES -  CREA Nº 1521252289

QUALIFICAÇÃO	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CONTATOS:	E-MAIL: EDGESETORTECNICO@HOTMAIL.COM

# OBJETIVO DO PROGRAMA PGR

E estabelecer as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais, compreendendo a identificação de perigos e a avaliação e controle de riscos, a análise de acidentes, a preparação para emergências e as medidas de prevenção, a fim de eliminar ou reduzir os riscos nos ambientes de trabalho, de forma a preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores.

DOCUMENTOS LEGAIS DE REFERÊNCIA E COMPLEMENTARES

Portaria 3214/78 e suas Normas Regulamentadoras;

Portaria SEPRT nº 6.730, de 09 de março de 2020.

TERMOS E DEFINIÇÕES

2.1 - Definições

Agente biológico: Microrganismos, parasitas ou materiais originados de organismos que, em função de sua natureza e do tipo de exposição, são Capazes de acarretar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: bactéria Bacillus anthracis, vírus linfotrópico da célula T humana, príon agente de doença de Creutzfeldt-Jakob, fungo Coccidioides immitis.

Agente físico: Qualquer forma de energia que, em função de sua natureza, intensidade e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo à saúde do trabalhador. Exemplos: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e radiações não ionizantes.

Observação: Critérios sobre iluminamento, conforto térmico e conforto acústico da NR-17 não constituem agente físico para fins da NR-09.

Agente químico: Substância química, por si só ou em misturas, quer seja em seu estado natural, quer seja produzida, utilizada ou gerada no processo de trabalho, que, em função de sua natureza, concentração e exposição, é capaz de causar lesão ou agravo a saúde do trabalhador. Exemplos: fumos de cádmio, poeira mineral contendo sílica cristalina, vapores de tolueno, névoas de ácido sulfúrico.

Empregado: a pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Empregador: a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Equiparam-se ao empregador as organizações, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações; recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitam trabalhadores como empregados.

Estabelecimento: local privado ou público, edificado ou não, móvel ou imóvel, próprio ou de terceiros, onde a empresa ou a organização exerce suas atividades em caráter temporário ou permanente.

Evento perigoso: Ocorrência ou acontecimento com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde.

Local de trabalho: Área onde são executados os trabalhos.

Ordem de serviço de segurança e saúde no trabalho: instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. A ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras instruções de SST NR 01.

Organização: pessoa ou grupo de pessoas com suas próprias funções, responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Inclui, mas não é limitado a empregador, tomador de serviços, empresa, empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, ou parte ou combinação desses, seja incorporada ou não, publica ou privada.

Perigo, fator ou fonte de risco ocupacional: Fonte com o potencial de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões ou agravos à saúde.

Prevenção: o conjunto das disposições ou medidas tomadas ou previstas em todas as fases da atividade da organização, visando evitar, eliminar, minimizar ou controlar os riscos ocupacionais.

Responsável técnico pela capacitação: profissional legalmente habilitado ou trabalhador qualificado, conforme disposto em NR específica, responsável pela elaboração das capacitações e treinamentos.

Risco ocupacional: Combinação da probabilidade de ocorrer lesão ou agravo à saúde causados por um evento perigoso, exposição a agente nocivo ou exigência da atividade de trabalho e da severidade dessa lesão ou agravo à saúde.

Setor de serviço: a menor unidade administrativa ou operacional compreendida no mesmo estabelecimento. Trabalhador: pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como os empregados e outros sem vínculo de emprego.

GHE - Grupo Homogêneo de Exposição corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo. Pode-se utilizar outras siglas, tais como GHER, GESR, GHE - Grupo Homogêneo de Exposição ao Risco, Grupo de Exposição Similar ao Risco ou Grupo

Homogêneo de Exposição.

Essa definição é de suma importância no subsídio aos trabalhos de Higiene Ocupacional (na realização das avaliações pessoais), pois, nas fases de reconhecimento e avaliação são exigidos critérios técnicos que mais se aproximem da realidade, minimizando as "incertezas" nos resultados das avaliações ambientais e, consequentemente, melhor desempenho no julgamento de "Grau de Risco".

Algumas características importantes que deverão ser consideradas na definição dos GHE:

Tempo de exposição;

Local de Trabalho (áreas e setores); Período de trabalho

Cargos e funções ocupadas; Tarefas e atividades executadas;

Agentes agressivos; são todos os produtos e riscos que os colaboradores estão expostos tais como: Riscos Físicos, Químicos, Biológicos, Ergonomicos e Acidente.

Frequência do Trabalho: repetitiva (rotinas) e não repetitiva (situações esporádicas).

Cada grupo definido deverá ser analisado quanto às atribuições realizadas, locais de trabalho, agentes agressivos existentes, bem como à condição de exposição aos riscos ocupacionais, classificando-os de acordo com a frequência de exposição (% do tempo exposto ao agente).

Siglas e abreviações

ABHO - Associação Brasileira de Higiene Ocupacional

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AEP - Avaliação Ergonômica Preliminar

AET - Análise Ergonômica do Trabalho

AIHA - American Industrial Hygienists Association

APR-HO - Análise Preliminar de Riscos para Higiene Ocupacional

ASO - Atestado de Saúde Ocupacional

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

EPI- Equipamento de Proteção Individual

EPC- Equipamento de Proteção Coletiva

FUNDACENTRO – Fundação Jorge Dupra Figueiredo de Medicina e Segurança do Trabalho

HO - Higiene Ocupacional

IOHA - International Occupational Hygienists Association NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health OIT - Organização Internacional do Trabalho

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

PPEOB - Programa de Prevenção da Exposição Ocupacional ao Benzeno, conforme Anexo 13-A da NR-15.

PPR - Programa de Proteção Respiratória, conforme instrução Normativa nº 1 da DSST, de 11.04.1994.

SMS - Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho.

GHER - Grupo Homogêneo de Exposição ao Risco.

GHE – Grupo Homogêneo de Exposição

GHES- Grupo Homogêneo de Exposição Similar

# DIREITOS E DEVERES

3.1- Cabe ao empregador:

Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho; Informar aos trabalhadores sobre:

Os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;

Adotar as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;

Os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os

próprios trabalhadores forem submetidos e resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho. Elaborar ordens de serviços sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores.

Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;

Disponibilizar a inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho;

E programar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem	de prioridade: Eliminação dos fatores de risco;

Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;

Minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou	de organização do trabalho; e adoção de medidas de proteção individual.

# 3.2- Cabe ao trabalhador:

Cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;

submeter-se aos exames médicos previstos nas NR; colaborar com a organização na aplicação das NR;

usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

Constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento do disposto nas alíneas do subitem anterior. O trabalhador poderá interromper suas atividades quando constatar uma situação de trabalho onde, a seu ver, envolva um risco grave e iminente para a sua vida e saúde, informando imediatamente ao seu superior hierárquico. A partir de então, comprovada pelo empregador a situação de grave e iminente risco, não poderá ser exigida a volta dos trabalhadores a atividade enquanto não sejam tomadas às medidas corretivas.

Todo trabalhador, ao ser admitido ou quando mudar de função que implique em alteração de risco, deve receber informações sobre:

Os riscos ocupacionais que existam ou possam originar-se nos locais de trabalho;  Os meios para prevenir e controlar tais riscos;

As medidas adotadas pela organização;

Os procedimentos a serem adotados em situação de emergência.

Os procedimentos a serem adotados, em conformidade com a NR 01.

# As informações podem ser transmitidas:

Durante os treinamentos.

Por meio de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico.

DESENVOLVIMENTO DO PGR

# 4.1- Gerenciamento de Riscos

A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades. O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR. A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade. E pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho. Além disso, o PGR deve contemplar e/ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho.

# A organização deve:

evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho; identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;

classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoçãode medidas de prevenção; programar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida na alínea "g" do subitem 1.4.1 NR 01; e acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

Observação: A organização deve considerar as condições de trabalho, nos termos da NR- 17.

# A organização deve adotar mecanismos para:

consultar os trabalhadores quanto à percepção de riscos ocupacionais, podendo para este fim serem adotadas as manifestações da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, quando houver;

comunicar aos trabalhadores sobre os riscos consolidados no inventário de riscos e as medidas de prevenção do plano de ação do PGR;

melhorar o desempenho em SST.

# Processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais

O processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais deve considerar o disposto nas Normas Regulamentadoras e demais exigências legais de segurança e saúde no trabalho.

# Levantamento preliminar de perigos

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado:

Antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações;

para as atividades existentes; e nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho. Quando, na fase de levantamento preliminar de perigos, o risco não puder ser evitado, a organização deve implementar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos ocupacionais, conforme disposto nos subitensseguintes.

Observação: A critério da organização, a etapa de levantamento preliminar de perigos pode estar contemplada na etapa de identificação de perigos.

# - Identificação de perigos

A etapa de identificação de perigos deve incluir:

descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde; identificação das fontes ou circunstâncias;

indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos;

abordagem dos perigos externos previsíveis relacionados ao trabalho que possam afetar a saúde e segurança no trabalho.

# 5.1- Avaliação de riscos ocupacionais

A organização deve avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu(s) estabelecimento(s), de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Para cada risco, deve ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência. A partir daí, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco ou circunstância em avaliação.

# 6 - Aplicação de avaliação de riscos - Matriz de Riscos

No processo de gestão de riscos, existe um grande esforço para que o reconhecimento estruturado dos perigos existentes na organização, sua devida análise e a consequente gestão das áreas, visando a sua prevenção e controle. Neste sentido, a matriz de riscos é parte fundamental para caracterização e atuação na redução e/ou neutralização dos agentes agressivos encontrados nas áreas onde atuam os empregados. O risco é dado pela combinação da probabilidade de ocorrência de um evento perigoso ou exposição com a gravidade da lesão ou doença que pode ser causada pelo evento ou exposição.

# 6.1- Os quadros a seguir trazem as escalas de probabilidade e impacto, respectivamente:

- Probabilidade

A gradação da probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde deve levar em conta: Os requisitos estabelecidos em Normas Regulamentadoras;

As medidas de prevenção implementadas;

As exigências da atividade de trabalho; e comparação do perfil de exposição ocupacional com os valores de referência estabelecidos na NR-09.

# Impacto (Severidade)

A gradação da severidade das lesões aos agravos à saúde deve levar em conta a magnitude da consequência e o número de trabalhadores possivelmente afetados.

A magnitude deve considerar as consequências de ocorrência de acidentes ampliados.

RELAÇÃO FUNÇÕES x ATIVIDADES

| Nome do setor: | {{SETOR}} |  |
| --- | --- | --- |
| Vigência: | {{DATAATUAL}} – {{DATAFINAL}} |  |
| Funções no Setor | Funcionários | Descrição da atividade |
| {{CARGO}} – CBO: {{CBOCARGO}} | {{N°FUNC}} | {{DESCRIÇÃO ATIVIDADE}}. |

MATRIZ DE RISCO

METODOLOGIA

O Inventário de perigos e riscos é utilizada para evidenciar a identificação dos perigos, avaliação, e gerenciamento dos Riscos, através:

Identificação da ÁREA levando em consideração a característica dos processos e ambiente de trabalho que gera ou possa gerar perigos e riscos ocupacionais e ou agravos a saúde.

Identificação das ATIVIDADES e suas características considerando os processos e instalações em todos os setores/ áreas, incluindo as com riscos gerados aos e ou pelos terceiros e prestadores de Serviços instalados nas dependências da empresa.

O Inventário de Riscos, foi elaborado a partir das metodologias da Gestão de Riscos - Técnicas para o processo de avaliação de riscos da ISO/IEC 31.010, Guia para Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho da BS 8.800, estratégia para avaliação da exposição ocupacional segundo a AIHA - American Industrial Hygiene Association.

# O Inventário de Riscos, será elaborado a partir das metodologias da Gestão de Riscos - Técnicas para o processo de avaliação de riscos da ISO/IEC 31.010, Guia para Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho da BS 8.800, estratégia para avaliação da exposição ocupacional segundo a AIHA - American Industrial Hygiene Association.

|  |  | PERIODICIDADE |  | PERFIL DE EXPOSIÇÃO |  |  | FATOR DE PROTEÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍNDICE | HIPÓTESE |  | TEMPO DE EXPOSIÇÃO / JORNADA DE TRABALHO |  | QUALITATIVO | QUANTITATIVO |  | PROCESSO PRODUTIVO | MEDIDAS DE PREVENÇÃO |
| 1 | ALTAMENTE IMPROVÁVEL |  | Eventual < 1 hora |  | Contato periódico com o agente a extra baixas concentrações ou intensidades. Insignificantes quantidades do agente envolvidas na atividade Breves períodos de exposição ao Perigo | Exposição média estimada < 10% do LEO |  | Sistema enclausurado; Sem possibilidade de contato com a pele, ou por inalação | Ótimo nível de controle |
| 2 | IMPROVÁVEL |  | Mensal < = 4 horas < 10% jornada |  | Contato periódico com o agente a moderadas concentrações ou contato regular a baixas concentrações ou intensidades; Extra baixas quantidades do agente envolvidas na atividade - miligramas (sólidos) litros (líquidos); Breves períodos de exposição ao Perigo | Exposição média estimada >10% e <50% LEO |  | Sistema enclausurado, com pequena possibilidade de exposição durante alguma etapa do processo ex: coleta de amostra; Baixa possibilidade de contato direto com a pele e inalação | Medidas de controle adequadas e suficientes, atuais, podem ser mantidas a longo prazo. |
| 3 | POSSÍVEL |  | Semanal < 4 entre < 6 < 50% jornada |  | Contato periódico com o agente a altas concentrações ou contato regular a moderadas concentrações ou intensidades; Pequenas quantidades do agente envolvidas na atividade – gramas (sólidos) mililitros (líquidos); | - |  | Sistema enclausurado ou aberto com ventilação automática e barreiras de controle; Possibilidade de contato direto com a pele e inalação | Nível de controle apresenta alguma deficiência; As medidas de controle existentes são adequadas, eficientes e suficientes, mas não há evidências de que podem ser mantidas a longo prazo. |

| 4 | PROVÁVEL | Mais de uma vez por semana < 6 entre < 8 >75% jornada | Contato periódico com o agente a altíssimas concentrações ou contato regular a altas concentrações ou intensidades; Significativas quantidades do agente envolvidas na atividade quilogramas (sólidos) litros (líquidos); | Exposição média estimada > LEO | Sistema aberto, ventilação passiva e barreiras de proteção; Alta possibilidade de contato direto com a pele e inalação | Nível de controle deficiente; As medidas de controle existentes são adequadas, mas apresentam problemas significativos que implicam em eficiência duvidosa e não há garantias de manutenção adequada. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ALTAMENTE PROVÁVEL | Diária 100% da jornada de trabalho | Contato regular com o agente a altíssimas concentrações ou intensidades; Grandes quantidades do agente envolvidas na atividade; Toneladas (sólidos) metros cúbicos (líquidos); Probabilidade elevada de ocorrência de Acidentes/Doenças ocupacionais; | Exposição média estimada > 5 x LEO | Sistema aberto, sem ventilação contato direto com a pele e inalação de vapores | As medidas de controle são inexistentes ou reconhecidamente inadequadas ou insuficientes a neutralização do efeito nocivo do Perigo/agente. |

| SEVERIDADE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍNDICE | HIPÓTESE | EFEITOS ACIDENTES | AGENTE FÍSICO | AGENTE BIOLÓGICO | RISCO ERGONÔMICO | RISCO QUÍMICO |
| 1 | INSIGNIFICANTE | EFEITOS SENSIBILIZANTES Demandam apenas primeiros socorros (pequenos corte, queimaduras leves, lesões superficiais) | - | - | Quando o agente, não representar risco potencial de dano à saúde, representando apenas situação de desconforto. | Não irritante à pele, olhos e membranas mucosas. Pode haver irritação olhos com poeira. ACGIH A5 - Sem evidência de carcinogenicidade, teratogenicidade ou mutagenicidade. IARC Grupo 4 - Agente provavelmente não carcinogênico. Letalidade: LD50 entre 2000 e < 5000 mg/kg (oral) Para gases, vapores, poeiras e névoas, LC50 no intervalo equivalente dos níveis oral e dérmico do LD50 (i.e., entre 2000 e < 5000 mg/kg peso corporal). |
| 2 | PEQUENO | EFEITOS REVERSÍVEIS À SAÚDE Requer tratamento médico, sem afastamento do trabalho. (queimaduras médias, torções, deslocamentos, pequenas fraturas, dermatites) | Umidade | Pequena possibilidade de causar doenças ao ser humano | - | Irritante leve para os olhos. Irritante para pele. ACGIH A4 – Não classificado como carcinogênico humano. IARC Grupo 3 - Não classificado como carcinogênico humano. Letalidade: LD50 entre 300 e menor que 2000 mg/kg peso corporal (oral); LD50 entre 1000 e < 2000 mg/kg peso corporal (dermal); LC50 entre 2500 e < 5000 ppm (gás); LC50 entre 10 e < 20 mg/l (vapor); LC50 entre 1. e < 5 mg/l (poeira/névoa) |
| 3 | MÉDIO | EFEITOS REVERSÍVEIS À SAÚDE Com afastamento < 15 dias, com tratamento e acompanhamento médico. (queimaduras maiores, fraturas maiores, envenenamento) | Vibração Radiação não Ionizante Frio Calor Ruído | Passível de causas doença no ser humano, porém existem tratamentos médicos eficazes. | Pode representar risco potencial de dano reversível à saúde, podendo gerar incapacidade temporária. | Irritante para os olhos e sensibilização da pele. Efeito cáustico e corrosivo severo. Pneumoconiose não fibrogênica. Agente apresenta TLV-Stel ACGIH A3 – Não classificado como carcinogênico humano, apenas para animais. IARC Grupo 2B – Possivelmente |

|  |  |  |  |  |  | carcinogênico à humanos. Letalidade: LD50 > 50 e < 300 mg/kg peso corporal (oral) LD50 > 200 e < 1000 mg/kg peso corporal (dermal) LC50 > 500 e < 2500 ppm (gás) LC50 > 2 e < 10 mg/l (vapor) LC50 > 0.5 e < 1 mg/l (poeira/névoa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | GRANDE | EFEITOS IRREVERSÍVEIS Com afastamento > 15 dias, incapacitante, permanente, com possibilidade de retorno ao trabalho. | Condição Hiperbárica Radiação Ionizante | Com potencial de causar doenças e infecções graves ao ser humano, porém nem sempre existem meios de tratamento médico. | Pode representar risco potencial de dano irreversível à saúde ou incapacidade permanente | Lesão ocular grave. Sensibilização respiratória (asma, rinite). Agente apresenta TLV-CEIL ACGIH A2 – Suspeito de carcinogênico para humanos. IARC Grupo 2A – Provavelmente carcinogênico à humanos. Letalidade: LD50 < 50 mg/kg peso corporal (oral) LD50 < 200 mg/kg peso corporal (dermal) LC50 < 500 ppm (gás) LC50 < 2 mg/l (vapor) LC50 < 0.5 mg/l (poeira/névoa) |
| 5 | CATASTRÓFICO | EFEITO DE AMEAÇA A VISA/LESÃO OU DOENÇA INCAPACITANTE Doenças Ocupacionais irreversíveis e incapacitantes Câncer Ocupacional, Encurtamento severo do tempo de vida; Doenças fatais Agudas | - | Possibilidade de alta transmissibilidade de um ser humano ao outro. Alto potencial de causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem tratamentos médicos eficazes. | - | Carcinogênico ACGIH A1 – Carcinogênico para humanos. IARC Grupo 1 – Carcinogênico para humanos. |

|  | GRADUAÇÃO DO RISCO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | MODERADO | MODERADO | ALTO | MUITO ALTO | MUITO ALTO |
|  |  | 4 | BAIXO | MODERADO | MODERADO | ALTO | MUITO ALTO |
| PROBABILIDADE |  | 3 | BAIXO | BAIXO | MODERADO | MODERADO | ALTO |
|  |  | 2 | TRIVIAL | BAIXO | BAIXO | MODERADO | MODERADO |
|  |  | 1 | TRIVIAL | TRIVIAL | BAIXO | BAIXO | MODERADO |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| ANÁLISE DO RISCO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EXPOSIÇÃO RESULTANTE RISCO | ANÁLISE | AÇÕES | OBSERVAÇÃO |
| TRIVIAL | ACEITÁVEL | Monitoramento do risco | Nenhuma ação adicional imediata é necessária; Registrar e informar aos trabalhadores. |
| BAIXO | ACEITÁVEL | Monitoramento do risco | Nenhuma ação adicional imediata é necessária; Considerações podem ser feitas para verificar a viabilidade de redução do risco associado ou ainda melhorias; Registrar e informar aos trabalhadores. |
| MODERADO | TOLERÁVEL | Medidas para redução ou, no mínimo, manutenção do risco devem ser implementadas a médio prazo. | Coleta de mais informações sobre as exposições; Avaliações adicionais devem ser definidas, para estabelecer mais precisamente as medidas de controle a serem melhoradas, inclusive avaliações quantitativas (se aplicável); Procedimentos de controle operacional e/ou planos de emergência são recomendáveis. NOTA: É permitida a permanência de risco tolerável, mesmo depois de implementados os novos controles, desde que seja evidenciada sua tratativa e a inexistência de tecnologia e/ou inviabilidade técnica/administrativa, para a redução do risco. |
| ALTO | INTOLERÁVEL | Medidas para redução ou, no mínimo, manutenção do risco devem ser implementadas a curto prazo. | Medidas de controle devem ser implementadas; Quando avaliadas e definidas as medidas a serem implementadas, devem ser definidos responsáveis e prazos de conclusão; Procedimentos de controle operacional e/ou planos de emergência são necessários. |
| MUITO ALTO | NÃO ACEITÁVEL | Paralização da atividade e definição de ações corretivas para redução do risco | O trabalho não deve ser iniciado até que o risco tenha sido reduzido para o nível tolerável; Provavelmente recursos consideráveis deverão ser |

|  |  |  | alocados para reduzir o risco, o que implica em escalar o plano de ações a níveis mais elevados de responsabilidade; Quando o trabalho se encontrar em progresso, ação urgente deve ser adotada; Procedimentos de controle operacional, planos de emergência e objetivos e metas são mandatórios. |
| --- | --- | --- | --- |

DESCRITIVO DOS AMBIENTES DE TRABALHO / ATIVIDADES / RISCOS

| SETOR | {{SETOR}} |
| --- | --- |
| PAREDE: | Alvenaria |
| PISO: | Cerâmica |
| COBERTURA: | Laje |
| ILUMINAÇÃO: | Natural/artificial |
| VENTILAÇÃO: | Natural/artificial |
| OUTROS: | - |

Observação: É de responsabilidade da empresa as informações referentes à tabela de funções, e o quantitativo de cada função, caso seja alterado a tabela de funções, deverá a empresa informar a equipe técnica responsável pela elaboração do programa, para que a mesma possa providenciar de forma imediata, as alterações necessárias no documento.

# Grupos de Exposição Similar

Corresponde a um grupo de trabalhadores que experimentam exposição semelhante, de forma que o resultado fornecido pela avaliação da exposição de qualquer trabalhador do grupo seja representativo da exposição do restante dos trabalhadores do mesmo grupo. Ocorre no entanto, que o texto sendo sucinto, não descendo a detalhes, pode conduzir a incompreensões quando de sua aplicação na prática operacional. No sentido de buscar esclarecer essas interrogações, procuramos nos valer de informações técnicas mais consistentes buscadas em literatura especializada, tal como o livro “A Strategy for Occupational Exposure Assesment:” da American Industrial Hygiene Association (AIHA) ( em tradução livre).

| {{SETOR}} |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNÇÕES DO GRUPO DE EXPOSIÇÃO SIMILAR |  |  |  |  |  |
| {{CARGOS}} |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAÇÃO DOS PERIGOS/FATORES DE RISCO |  |  |  |  |  |
| PERIGO/FATOR DE RISCO |  |  | {{TIPO DE RISCO}} |  |  |
| Descrição do agente |  |  | {{risco}} |  |  |
| Possíveis lesões ou agravos a saúde |  |  | {{ Possíveis lesões ou agravos a saúde}} |  |  |
| Fontes ou circunstâncias |  |  | Durante o processo de trabalho. |  |  |
| Prevenção e controle |  |  |  |  |  |
| EPI |  |  | {{EPIs}} |  |  |
| EPC |  |  | {{EPCs}} |  |  |
| Medidas administrativas |  |  | Monitoramento do risco |  |  |
| Exposição |  |  |  |  |  |
| Severidade | {{GRAU DE SEVERIDADE}} | Probabilidade | {{GRAU DE POSSIBILIDADE}} | Nível de risco | {{GRAU DE NIVEL DE RISCO}} |
| Classificação |  |  | ACEITÁVEL |  |  |
| NENHUM FATOR DE RISCO PSICOSSOCIAL FOI IDENTIFICADO PARA A SETOR |  |  |  |  |  |
| CONTROLES EXISTENTES NO GES E SUA EFICÁCIA |  |  |  |  |  |  |
| Monitoramento da saúde do trabalhador através de exames ocupacionais. |  |  |  |  |  |  |

A eficácia do monitoramento da saúde será relatada através do relatório anual que discriminará, por setores da empresa, o número e a natureza dos exames médicos, incluindo avaliações clínicas e exames complementares, estatísticas de resultados considerados anormais, assim como o planejamento para o próximo ano, tomando como base o modelo proposto no Quadro III da NR7. Embora este relatório deva ser emitido anualmente, a gestão de saúde ocupacional monitora os resultados de exames e encaminha o colaborador quando necessário para um especialista a cada exame periódico

# Disposições Gerais do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais

Sempre que várias organizações realizem, simultaneamente, atividades no mesmo local de trabalho devem executar ações integradas para aplicar as medidas de prevenção, visando à proteção de todos os trabalhadores expostos aos riscos ocupacionais.

O PGR da empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção para as empresas contratadas para prestação de serviços que atuem em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato ou referenciar os programas d contratadas.

As organizações contratantes devem fornecer às contratadas informações sobre os riscos ocupacionais sob sua gestão e que possam impactar nas atividades das contratadas.

As organizações contratadas devem fornecer ao contratante o Inventário de Riscos Ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato.

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado. O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica.

| PLANO DE AÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GES | PERIGO | AÇÕES PREVENTIVA / CORRETIVA | RESPONSÁVEL |  | PRAZO DE IMPLANTAÇÃO | PRAZO REAVALIAÇÃO | INDICADOR DE EFETIVIDADE |
|  | {{risco}} | {{AÇÕES PREVENTIVA / CORRETIVA}} | ADMINISTRAÇÃO | {{mês/ano}} |  | {{mês/ano}} | {{INDICADOR DE EFETIVIDADE}} |

{{EMPRESA}}

FICHA DE ENTREGA GRATUITA DE EPI

| FUNCIONÁRIO: |  | MATRÍCULA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SETOR: |  | ADMISSIONAL |  |

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Declaro que recebi da empresa, os equipamentos de proteção individual – EPI Abaixo relacionados, assim como, as orientações quanto ao uso correto, conservação e finalidade do EPI, reconhecendo que os equipamentos se adaptam perfeitamente para proteção de minha integridade física no desempenho de minhas funções. Estou ciente da obrigatoriedade do uso, de sua devolução ao término do meu contrato de trabalho ou de indenização, no caso de dano ou extravio.

Assinatura do colaborador

| Qtd. | Descrição | CA | Data de recebimento | Data devolução | Visto do funcionário |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

A PREVENÇÃO DE ACIDENTES É RESPONSABILIDADE DE TODOS

Divulgação do Programa

Os documentos e os procedimentos operacionais que integram o Programa de Gerenciamento de Risco (PGR) estarão disponíveis aos empegados nas respectivas áreas de atuação.

A atualização do PGR será realizada quando da ocorrência de alterações significativas de ordem tecnológica, operacional, legal ou regulatória que provoquem a necessidade de adequação dos documentos que o integram ou ainda quando for recomendado na auditoria anual.

Cabe aos responsáveis pelas respectivas áreas procederem a divulgação das atualizações dos documentos que integram o PGR, após as devidas aprovações, respeitadas eventuais restrições para o manuseio e circulação quando se tratarem de documentos controlados.

| DOCUMENTO RECEBIDO POR: | DATA |
| --- | --- |
| {{EMPRESA}} | {{DATACRIACAOLAUDO}} |

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

GENILSON CORDOVIL ALVES

ENGº CIVIL, AMBIENTAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA Nº 1521453225

EDNA BAÍA ALMEIDA CORDOVIL ALVES

ENGª CIVIL, AMBIENTAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA Nº 1521252289